- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных, пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ комплекта оборудования беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

- Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

- Перед началом монтажных работ Получатель обеспечивает подготовку помещений для установки оборудования, предназначенного для размещения комплекта ОБШПД.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ОБШПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) | Распаковать оборудование БШПД, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Проверить оборудование БШПД по составу и количеству на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками строительно-монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж оборудования комплекта ОБШПД в соответствии с Техническим решением на устанавливаемое оборудование и смонтировать выносное оборудование БШПД (в том числе и на АМУ) с учётом частотно-территориального плана, предварительно сориентировать оборудование по азимуту; |
|  | Выполнить монтаж проводников заземления установленного оборудования и шкафов или стоек; |
|  | Выполнить монтаж и расшивку кабелей питания, межблочных соединительных кабелей в соответствии c Техническим решением |
|  | Проложить кабели снижения (в том числе и по конструкциям АМУ), по кабельному подвесу (или по лоткам), закрепить по всей длине, присоединить кабели снижения к соответствующим разъемам оборудования БШПД ; |
|  | Загерметизировать разъемы внешнего оборудования |
|  | Выполнить юстировку антенн в соответствии с техническим решением; |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ОБШПД:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудование беспроводного широкополосного доступа (ОБШПД) | включить питание оборудования БШПД |
|  | установить программное обеспечение (ПО) на технологический ноутбук в соответствии с документацией на ПО; |
|  | проверить (сконфигурировать) режимы работы оборудования БШПД (рабочие частоты, вид резервирования) на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | выполнить юстировку антенн; |
|  | проверить работу системы управления, мониторинга и настройка каналов образованных комплектом поставляемого оборудования (Е1 и/или Ethernet) и подключение к оборудованию передачи данных открытого сегмента. |
|  | проверить прохождение цифровых потоков в режиме шлейфа; |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС (по представлению МО РФ)

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных, пусконаладочных и стыковочно-настроечных работ комплекта оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

- Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по ЦРРС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) | Распаковать оборудование ЦРРС, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Проверить оборудование ЦРРС по составу и количеству на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками строительно-монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж оборудования комплекта ЦРРС в соответствии с Техническим решением на устанавливаемое оборудование и смонтировать выносное оборудование ЦРРС (в том числе и на АМУ) с учётом частотно-территориального плана, предварительно сориентировать оборудование по азимуту; |
|  | Выполнить монтаж проводников заземления установленного оборудования и шкафов или стоек; |
|  | Выполнить монтаж и расшивку кабелей питания, межблочных соединительных кабелей в соответствии c Техническим решением |
|  | Проложить кабели снижения (в том числе и по конструкциям АМУ), по кабельному подвесу (или по лоткам), закрепить по всей длине, присоединить кабели снижения к соответствующим разъемам оборудования ЦРРС ; |
|  | Загерметизировать разъемы внешнего оборудования |
|  | Выполнить юстировку антенн в соответствии с техническим решением; |

  - Состав и объем пусконаладочных, стыковочно-настроечных работ по настройке ЦРРС:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Оборудования цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) | включить питание оборудования ЦРРС |
|  | установить программное обеспечение (ПО) на технологический ноутбук в соответствии с документацией на ПО; |
|  | проверить (сконфигурировать) режимы работы оборудования ЦРРС (рабочие частоты, вид резервирования) на соответствие частотно-территориальному плану; |
|  | выполнить юстировку антенн; |
|  | проверить работу системы управления, мониторинга и настройка каналов образованных комплектом поставляемого оборудования (Е1 и/или Ethernet) и подключение к оборудованию передачи данных открытого сегмента. |
|  | проверить прохождение цифровых потоков в режиме шлейфа; |
| Приемо-сдаточные испытания | Проведение приемо-сдаточных испытаний |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

  - Исполнитель обеспечивает:

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС (по представлению МО РФ)

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

на проведение монтажных работ антенно-мачтовых устройств (АМУ) на объектах Министерства обороны Российской Федерации

  - Общие требования

  - Объем необходимых работ определяется разработанным Исполнителем и согласованным с Получателем Техническим решением.

  - Технические требования на выполнение работ

  - Работы проводить в соответствии с техническим решением, разработанным Исполнителем контракта и согласованным установленным порядком с Получателем.

  - Состав и объем выполняемых монтажных работ по АМУ:

| Наименование оборудования | Выполняемые работы |
| --- | --- |
| Антенно-мачтовые устройства (АМУ) | Распаковать оборудование АМУ, произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность на соответствие формуляру |
|  | Демонтировать старое АМУ (при необходимости); |
|  | Установить и смонтировать АМУ в соответствии с документацией на оборудование и техническими решениями; |
|  | Выполнить в соответствии с согласованными планировками монтажные работы по обустройству кабельных трасс (установка металлоконструкций, рытьё траншей, монтаж тросов для прокладки (подвески) кабелей снижения и т.п.); |
|  | Выполнить монтаж проводников защитного заземления установленного АМУ и провести измерение на соответствие ТУ; |

  - В случае необходимости выполнения работ на объектах, не относящихся к в/ч (узлы доступа операторов связи и т.д.), Получатель и Заказчик обеспечивают решение организационно-технических вопросов, а именно:

- решить вопросы допуска представителей Исполнителя на объекты оператора связи для выполнения работ;

- согласовать размещение оборудования на объектах оператора связи, в том числе и мачтах и опорах принадлежащим сторонним организациям;

  - Исполнитель обеспечивает:

- получение соответствующих технических условий на размещение оборудования ЦРРС;

- выполнение технических условий на присоединение и размещение оборудования, выданные оператором связи, за счет Заказчика.